SÜT İŞLEME TEKNOLOJİLERİNDE SON GELİŞMELER

Öğr.Gör.Abdulkerim HATİPOĞLU- Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tarım M.Y.O. Gıda İşleme Bölümü, 2014.

TARIM TÜRK Dergisi, 46 (9): 34-38.

Yavru beslenmesinde tam gıda olan sütün, osteoporozu (kemik erimesini) önlediği, gastro-intestinal (mide-bağırsak) sisteminin çalışmasına yardımcı olduğu, ağır (toksik) metallerin vücuttan atılmasını sağladığı, bağırsak ve akciğer kanserinin tedavisinde olumlu etkiler gösterdiği bilinmektedir.

Süt, gerek raf ömrünün arttırılması gerekse tüketicilerin istediği tat-aromaya sahip süt ürünlerinin elde edilmesi için bazı teknolojik işlemlere tabi tutulmaktadır. Sütün modern teknolojik ekipmanlarla işlenmesi, Avrupa ve Amerika’da sanayi devrimi ile başlamıştır. Ülkemizde ise, 20. Yüzyılda bu ekipmanlarla süt ürünleri üretilmeye başlanmıştır.

Süt, içme sütü olarak tüketilebildiği gibi, çoğu zaman yoğurt, ayran, peynir gibi ürünlere işlenerek tüketilmektedir. Ülkemizde kişi başına süt tüketimi yaklaşık 30 kg’ dır. Bazı ülkelerde bu değer 200 kg’ı bulmaktadır. Bugün ülkemizdeki modern işletmelerde sütün % 60’ı yoğurt, ayran ve peynire işlenirken, % 36’ sı içme sütüne, çok az bir kısmı da süttozu ve tereyağına işlenmektedir (Anonim, 2010b).

Son yıllarda alışılagelmiş süt ürünlerinin yanında, probiyotik süt ürünleri, diyetetik ve diyabetik ürünler, organik ürünler, raf ömrü uzatılmış ve az işlenmiş ürünler gibi yeni süt ürünleri market raflarında yerlerini almıştır.

Bu yazımızda süt teknolojisinde öne çıkan aşağıdaki gelişmelerden bahsedeceğiz:

1-ESL Süt

2-Akıllı Ambalajlama Sistemleri

3-Probiyotikler

4- Süt İşleme Teknolojilerindeki Diğer Gelişmeler

1-ESL Süt

Pastörizasyon (72 oC’ de 15-20 sn) ve UHT (135-150 oC’de 2-4 sn)’ nin içme sütü üretiminde kullanılan yaygın iki farklı ısıl işlem yöntemi olduğu bilinmektedir. Ancak pastörizasyon yöntemi ile sütün raf ömrü birkaç günden fazla olamamaktadır. UHT yöntemi ile de sütün raf ömrü uzatılmakta (6 ay), fakat sütteki özellikle B1, B6, B12 ve C vitamini ile folik asitte (% 10-25) oranında kayıplar olduğu bildirilmektedir (Metin, 2008). Diğer taraftan ısıtma ile sütün duyusal özellikleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle dünyada, sütün raf ömrünü arttırmak için yaklaşık 50 yıldır alternatif yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanan bu yöntemlerin (sistemlerin) ortak adı ESL süttür.

ESL (extended shelf life) süt,  “raf ömrü uzatılmış süt” anlamına gelmektedir. Ancak ESL sütün kesin (resmi) bir tanımı henüz yapılmamıştır ESL süt, normal pastörizasyona göre belirgin ölçüde daha fazla mikrobiyal indirgeme sağlanan, uç hijyenik koşullarda paketlenen ve soğutma koşullarında belirgin şekilde raf ömrü uzun olan ürünlerdir  (Rysstad ve Kolstad, 2006). ESL süt üretimi, hem  içme sütü hem de peynire işlenecek süt için tercih edilmektedir.

ESL sütün ne olduğunun daha iyi anlaşılması için, ESL sütün klasik pastörizasyon ve UHT’ye göre üretim yöntemi farklılıklarını ortaya koymak yerinde olacaktır. Bunlar:

- Mikrofiltrasyon ve baktofügasyon

Mikrofiltrasyon ve baktofügasyon, etkin soğutmanın yapıldığı dağıtım koşullarında raf ömrünü arttırmakta ve ESL süt için mükemmel bir temizleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Mikrofiltrasyonda bakteri hücre ve sporları membran (yarı geçirgen zar) kullanılarak fiziksel anlamda ayrılmaktadır (Rysstad ve Kolstad, 2006). Bu amaçla daha çok seramik membranlar kullanılabildiği gibi, polimerik membranlar da kullanılmaktadır (Saboya ve Maubois, 2000; Marella ve ark., 2013). Mikrofiltrasyon ile yağsız sütteki toplam bakterilerin % 99.10-%99.90 oranında ayrıldığı bildirilmiştir (Pedersen, 1992).

Baktofügasyon ise, mikrofiltrasyon kadar etkili olmamakla birlikte bakteri hücre ve sporlarını santrifüj yoluyla ayırma tekniğidir.

- Isıl işlem

Yüksek sıcaklıktaki ısıl işlem (> 80 oC) uygulaması ve soğuk zincir ile (> 7oC) sütün ömrü 3-6 haftaya çıkarılabilmektedir. Burada ısıtma sıcaklığı ve süresi arasında doğru kombinasyonun belirlenmesi önemlidir.

Diğer bir ısıl işlem yöntemi olan Purelac sisteminde uygulanan buhar infüzyonu ise, UHT hatlarına benzemekte; süte 130-145 oC’ de 1 saniyeden daha az bir ısıtma uygulanmaktadır (Rysstad ve Kolstad, 2006).

Çizelge 1.Farklı işlemler uygulanmış sütün raf ömrü (Rysstad ve Kolstad, 2006).

| İşlem | Maksimum 6 oC’ de tahmini raf ömrü | Maksimum 10 oC’ de tahmini raf ömrü |
| --- | --- | --- |
| Pastörizasyon | 10-12 gün | 3-4 gün |
| Santrifüj(baktofügasyon) | 14 gün | 4-5 gün |
| Mikrofiltrasyon | 30 gün | 6-7 gün |
| Pure-Lac ESL Pastörizasyon | 45 günden fazla | 45 günden fazla (*) |
| İnfüzyon (sütün buhar içine püskürtülmesi) UHT | 180 gün | 25 oC’ de 180 gün |

* Dolum solüsyonuna bağlı olarak değişir

- Yüksek hidrostatik basınç uygulamaları

Bu uygulamaların temel prensibi, sütün içinde bulunan suyun sıkıştırılmasıdır. Çoğunlukla çiğ sütün, 400-600 MPa altında basınçlanması ile mikrobiyal kalite açısından pastörize süt ile (75 oC /15 s) kıyaslanabilecek seviyeye eriştiği kanıtlanmıştır. Örneğin 10 oC depolama sıcaklığında 10 gün raf ömrü sağlamak için 20 oC’ de 3 dakika boyunca 600 MPa veya 15 dakika boyunca 450 MPa bir basınç uygulanmalıdır  (Tülek ve Filizay, 2008).

Yüksek hidrostatik basıncın Bacillus subtilis, Eschericha coli, Candida utilis gibi mikroorganizmaların inaktivasyonunnda son derece etkili olduğu bildirilmiştir (Kınık ve ark., 2004).

- Vurgulu elektrik alanı uygulamaları

Ön ısıtmaya tabi tutulmuş süt (~40 oC) özel vurgulu elektrik alan odasında iki elektrot arasından geçirilmekte ve yüksek voltaj elektrik alanına (20-80 kV/cm) maruz bırakılmaktadır (Evrendilek ve ark., 2004; Kavas ve ark., 2007). Neticede bakteri hücre zarı bozularak bakterilerin (Eschericha coli , Listeria, Salmonella,ve Candida türlerine ait bazı patojen suşlar)  inaktivasyonu sağlanmaktadır  (Fernandez-Molina ve ark., 2006; Kavas ve ark., 2007; Buckow ve ark., 2014).

- ESL süt üretiminde hayati aşama; ambalajlamada hijyen

Kuzey Avrupa ülkelerinde süt dolum makinalarının temel kontaminasyon (bulaşma) kaynağı olduğu belirlenmiştir (Rysstad ve Kolstad, 2006). Dolayısıyla ambalajlamadaki hijyen büyük önem arzetmektedir. Ambalajlamanın sterilizasyonu için kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:

- % 35’lik Hidrojen peroksit ile ısıl işlemin kombine kullanılması

- Pulslanmış ışık (ultraviyole) ile inhibisyon

- Plazma inhibisyonu

- UV kaynaklı lazer inhibisyonu

Diğer taraftan pastörize sütlerde genel bir kural olarak, depolama sıcaklığındaki her 2 oC artışın, sütün depolama ömrünü yaklaşık % 50 azalttığı bilinmektedir. Bu nedenle sütün raf ömrünün arttırılabilmesi için soğuk zincire de azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda, ESL süt başlığı altında bahsettiğimiz yöntemlerden biri veya birkaçı birlikte uygulandığında sütün raf ömrü klasik pastörize sütten daha fazla olmaktadır.

2-Akıllı Ambalajlama Sistemleri

Akıllı Ambalajlama Teknolojisi; gıda üretimi ve tüketimi zincirinde izlenebilirlik sisteminin uygulanmasını kolaylaştırma potansiyeline sahip yeni bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘Akıllı etiketler’ olarak da bilinen bu teknoloji, çalışma prensiplerine göre; zaman-sıcaklık indikatörleri, tazelik indikatörleri, patojen indikatörler, biyosensörler, gaz konsantrasyon indikatörleri ve radyo frekanslı tanıma (RFID) sistemleri olarak sınıflandırılabilir (Özçandır ve Yetim, 2010).

Akıllı etiketler, üreticiler için gıda kaynaklı güvenlik risklerini azaltırken, perakendeciler için taze ve kolay bozulabilir gıda satışlarını önceleyerek sıcaklık kaynaklı bozulabilir gıda firesini azaltır. Tüketiciler için ise en taze ürünü seçme imkanı sağlar ve kendi soğuk zincirini denetlemesine izin vererek, gıda güvenliği konusundaki tereddütleri yokeder.

Bu etiketlerin bazılarına kısaca değinelim:

- Zaman-sıcaklık indikatörleri

Dağıtım sırasında uygulanan sıcaklığı kimyasal, elektrokimyasal, mekaniksel, enzimatik veya mikrobiyal değişikliklerin etkisiyle renk değişiklikleri ile ortaya koymaktadır (Riva ve ark., 2001).

Aşağıda tipik bir zaman-sıcaklık indikatörü görülmektedir (Taoukis ve Labuza, 2003)

- Tazelik indikatörleri

Sistem, süte bulaşan mikroorganizmaların üretmiş olduğu metabolitler (aminler, hidrojensülfür, karbondioksit, etilalkol, organik asitler, amonyak vb.) ve değişen gaz konsantrasyonlarının tespit edilmesi esasına dayanır. Bir paket etiket olarak ya da ambalaj filmi üzerine basılarak gaz kompozisyonundaki değişimler gözlemlenebilmektedir (Kocaman ve Sarımehmetoğlu, 2010; Özçandır ve Yetim, 2010).

- Nanosensörler

Sütün bozulması sonucu oluşan gazlara karşı hassas bir dizi nanosensörden oluşmaktadır ve sütün taze olup olmadığını bir renk skalasına göre belirtmektedir (Kocaman ve Sarımehmetoğlu, 2010).

Diğer akıllı ambalaj sistemleri ise biyosensörler, patojen indikatörleri, gaz sensörleri ve radyo frekanslı tanıma sistemleri (RFID)’ dir.

Akıllı ambalaj araçları “Son Kullanma Tarihinin” geçerliliğini denetleyerek doğru koşullarda saklanmayan süt ürünlerinin tazelik durumlarını belirleyip tüketilmelerini engelleyeceği için; hem sütten kaynaklanan zehirlenmeleri önleyecek hem de ekonomik kayıpların önüne geçilmesini mümkün kılacaktır (Kocaman ve Sarımehmetoğlu, 2010).

3-Probiyotikler

Probiyotikler, bağırsak florasındaki patojen (zararlı) mikroorganizmaların gelişmelerini engelleyerek insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayan mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır (Gomes ve Maltaca, 1999). Probiyotiklerin bağırsaktaki faydalı bakterilerin çoğalmasını teşvik ettiği, vücudun immun (savunma) sistemini düzenlediği, laktoz intoleransını hafiflettiği, bazı kanser türlerini önlediği ve serum kolesterol seviyesini düşürdüğü bildirilmiştir (Talwalkar ve Kialasapathy, 2003).

Bir mikroorganizmanın probiyotik olarak değerlendirilebilmesi için gastro-intestinal (mide-bağırsak) bölgesinin bir üyesi olarak, mideden bağırsağa geçerken canlılığını yitirmemeli ve bağırsakta metabolik aktiviteye sahip olmalıdır (Hyun ve Shin, 1998). Probiyotik mikroorganizmaların en önemlileri, Bifidobacterium bifidum, B. Adolescentis, B. breve, B. infantis, B. longum, Lactobacillus acidophilus, L. casei subsp. rhamnosus ve Enterococcus faecium’ dur.

Probiyotik laktik asit bakterileri son yıllarda özellikle yoğurt, ayran ve peynir gibi süt ürünlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

4-Süt İşleme Teknolojilerindeki Diğer Gelişmeler

Yoğurda göre hem daha uzun raf ömrü hem de nakliye ve depolama maliyetlerinin daha az olması nedeniyle son yıllarda yoğurt tozu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır Yoğurt geleneksel olarak güneşte kurutulmaktadır. Sprey, mikrodalga ve dondurarak kurutma yöntemleri alternatif metotlar olarak gözönünde bulundurulabilir. Normal bir yoğurdun raf ömrü ortalama 15 gün iken, dondurarak kurutulmuş bir yoğurt  +4 oC’ de 1-2 yıl bozulmadan depolanabilmektedir (Koç ve ark., 2009).

Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel bir şekilde süt soğutma sistemlerinde de akıllı ve etkili sistemler geliştirilmiştir. Örneğin, işletmeci işletmesinin dışında olsa bile, soğutma tankı ile SMS yoluyla iletişime geçmekte; süt, soğutma tankından boşaldığında sistem otomatik olarak yıkanması gerektiğini anlayarak yıkamayı gerçekleştirmektedir. Eğer yıkama devreye girmezse SMS yoluyla işletme sahibine haber gönderebilmekte, ayrıca soğutma başlamadığında otomatik olarak restart yaparak soğutma ünitesi devreye girmektedir.

Yaşam için vazgeçilmez bir gıda olan sütün işleme teknolojileri, ihtiyaçlar oranında gün geçtikçe farklılaşmakta ve yenilenmektedir. Her tüketici grubuna hitap etmek üzere sodyum ve şeker oranı azaltılmış, laktozsuz, düşük yağlı, yağsız, kalsiyum/demir ve proteinle zenginleştirilmiş süt ile organik süt ürünleri gibi yeni nesil işlenmiş süt ürünleri gündelik yaşamımıza girmiştir.

Kaynaklar

Anonim, 2010b. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr

Buckow, R., Chandry, P.S., Ng, S.Y., McAuley, C.M., 2014, Opportunities and challenges in pulsed field processing og dairy products. International Dairy Journal, 34:199-212.

Evrendilek, G. A., Zhang, Q. H.,  Richter, E. R., 2004. Application of pulsed electric fields to skim milk inoculated with Staphylococcus aureus. Biosystems Engineering, 87 (2): 137-144.

Fernández-Molina, J. J., Bermúdez-Aguirre, Altunakar, D. B., Swanson, B. G., Barbosa-Cánovas, G. V., 2006. Inactivation of Listeria innocua and Pseudomonas fluorescens by pulsed electric fields in skim milk: Energy requirements. Journal of Food Process Engineering. 29 (6): 561-573.

Gomes, A.M.P., Maltaca, F.X., 1991. Bifidobacteria spp. and lactobacillus acidophilus: biological, biochemical, technological and therapeutical properties relevant for use as probiotic. Trends in Food Science and Technology, 10:139-157.

Hyun, C., Shin, H., 1998. Utilization of bovine plasma obtained from a slaughterhouse for economic production of probiotics. Journal of Fermentation and Bioengineering, 86:34-37.

Kavas, G., Kavas, N., Gönç, S., Kınık, Ö., 2007. Süt teknolojisinde pulse elektrik alan uygulamaları. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi,  8-10 Kasım 2007,  477-480, Ankara.

Kınık, Ö., Kavas, G., Usal, H., Kesentaş, H., 2004. Yüksek Hidrostatik Basınç Tekniğinin Süt Endüstrisindeki Uygulamaları. Gıda, 29(1):95-102.

Kocaman, N., Sarımehmetoğlu, B., 2010. Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı. Vet.Hekim Der. Derg., 81(2):67-72.

Koç, B., Sakın, M., Balkır, P., Kaymak-Ertekin, F., 2009.Yoğurt Tozu; İşleme Teknolojisi, Depolama ve Kullanım Alanları. The Journal of Food, 34(4):245-250.

Marella, C., Muthukumarappan, K., Metzger, L.E., 2013. Application of Membrane Seperation Technology for Developing Novel Dairy Food Ingredients. J. Food Process Technol. 4(9): 1-5.

Metin, M., 2008. Süt Teknolojisi Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. E.Ü.Mühendislik Fakültesi No:33, Yedinci Baskı, 802S.

Özçandır, S., Yetim, H., 2010. Akıllı Ambalajlama Teknolojisi ve Gıdalarda İzlenebilirlik. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(1): 1-11.

Pedersen, P.J., 1992. Microfiltration for Reduction of Bacteria in Milk and Brine. New applications of membrane processes. International Dairy Federation Special Issue No. 9201, p: 33-50.

Riva, M., Piergiovanni, L., Schiraldi, A., 2001. Performances of Time Temperature Indicators in The Study of Temperature Exporsure of Packaged Fresh Foods. Packaging Tech. Sci.,  14:1-9.

Rysstad, G., Kolstad, J., 2006. Extended shelf life milk-advanced in technology. International Journal of Dairy Technology, 59(2): 85-96.

Saatçıoğlu, Ö.Y., 2006. RFID Teknolojisi: Fırsatlar, Engeller ve Örnek Uygulamalar. Ege Akademik Bakış, 6:1.

Saboya, L.V., Maubois, J.-L., 2000. Current developments of microfiltration technology in the dairy industry. Lait, 80: 541-553.

Singh, R.P., 2001. Technical elements of new and emerging non-thermal food technologies. www.fao.org/ag/ags/agsi/nonthermal/nonthermal_1.htm.

Talwalkar, A., Kailasapathy, K., 2002. A review of oxygen toxicity in probiotic yogurts: influence on the survival of probiotic bacteria and protective techniques. Comprehensive Review in Food Science and Food Safety, 3:117-124.

Taoukis, P.S., Labuza, T.P., 2003. Time-Temperature Indicators, In: Novel Food Packaging Techniques, Edited by Ahvenaine, R., Woodhead Publishing Limited, Cambridge, pp. 103-126.

Tülek, Y.,  Filizay, G., 2006. Gıda Endüstrisinde Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamaları. Pamukkale Üniveristesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(3):369-377.